目录

PART1_ESP32 + LVGL 智能面板	1

一、继电器控制（真实灯光开关）	1

二、PWM调光（真实亮度调节）	3

三、MQTT远程控制（接入云平台）	5

四、OTA空中升级（WiFi远程更新固件）	7

五、LVGL多页面切换	10

六、完整项目架构总结	12

七、生产级项目注意事项	13

PART2_ESP32 + LVGL 智能控制面板完整工程结构	13

一、工程目录结构	13

二、各文件核心内容说明	14

三、日常使用操作命令	18

四、项目维护与版本管理	19

五、备份与安全	21

六、功能迭代开发流程	22

七、常见维护问题处理	24

八、量产前检查清单	25

PART3_ESP32智能面板完整项目	25

第一步：解压并配置	26

第二步：菜单配置	27

第三步：编译烧录	27

1. 代码版本管理	27

2. 版本号管理	28

3. 配置安全	28

4. 常见维护操作	28

# PART1_ESP32 + LVGL 智能面板

# 一、继电器控制（真实灯光开关）

### 原理

继电器是电控开关，ESP32输出高低电平控制继电器线圈通断，进而控制220V强电通断。

### 接线

| 继电器模块 | ESP32 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V / 3.3V | 看模块规格，大部分是5V |
| GND | GND | 共地 |
| IN | GPIO26 | 控制信号 |
| COM | 火线进线 | 接220V火线 |
| NO（常开） | 火线出线 | 接灯泡一端 |

⚠️ 安全警告：220V强电危险，接线务必断电操作，建议新手先用LED灯代替强电测试。

### 核心代码

C #include "driver/gpio.h" #define RELAY_PIN GPIO_NUM_26 // 初始化继电器 void relay_init(void) { gpio_set_direction(RELAY_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT); gpio_set_level(RELAY_PIN, 0); // 默认断开 } // 控制继电器：1=闭合通电，0=断开 void relay_set(bool on) { gpio_set_level(RELAY_PIN, on ? 1 : 0); }

### 集成到开关事件

修改之前的 light_switch_cb：

C static void light_switch_cb(lv_event_t *e) { lv_obj_t *sw = lv_event_get_target(e); bool state = lv_obj_has_state(sw, LV_STATE_CHECKED); if (sw == sw_light1) { relay_set(state); // 控制真实继电器 } }

# 二、PWM调光（真实亮度调节）

### 原理

ESP32的LEDC外设输出PWM方波，通过改变占空比调节LED平均电压，实现亮度变化。

### 接线

LED正极 → 串联220Ω电阻 → GPIO27

LED负极 → GND

### 核心代码

C #include "driver/ledc.h" #define LEDC_TIMER LEDC_TIMER_0 #define LEDC_MODE LEDC_LOW_SPEED_MODE #define LEDC_CHANNEL LEDC_CHANNEL_0 #define LEDC_GPIO GPIO_NUM_27 #define LEDC_FREQ 5000 // 5kHz频率，无频闪 #define LEDC_RESOLUTION LEDC_TIMER_13_BIT // 13位分辨率（0~8191） // 初始化PWM void pwm_led_init(void) { // 配置定时器 ledc_timer_config_t timer_cfg = { .speed_mode = LEDC_MODE, .timer_num = LEDC_TIMER, .freq_hz = LEDC_FREQ, .duty_resolution = LEDC_RESOLUTION, }; ledc_timer_config(&timer_cfg); // 配置通道 ledc_channel_config_t ch_cfg = { .gpio_num = LEDC_GPIO, .speed_mode = LEDC_MODE, .channel = LEDC_CHANNEL, .timer_sel = LEDC_TIMER, .duty = 0, // 初始占空比 .hpoint = 0, }; ledc_channel_config(&ch_cfg); } // 设置亮度：0~100百分比 void pwm_set_brightness(int percent) { // 百分比 → 占空比数值（13位：0~8191） uint32_t duty = (uint32_t)(percent * 8191 / 100); ledc_set_duty(LEDC_MODE, LEDC_CHANNEL, duty); ledc_update_duty(LEDC_MODE, LEDC_CHANNEL); }

### 集成到滑块事件

C static void brightness_slider_cb(lv_event_t *e) { int val = lv_slider_get_value(lv_event_get_target(e)); lv_label_set_text_fmt(label_brightness_val, "%d%%", val); pwm_set_brightness(val); // 真实调光 }

# 三、MQTT远程控制（接入云平台）

### 原理

ESP32连接WiFi后，通过MQTT协议与云端通信，实现手机App远程控制开关、上报温湿度数据。

### 核心组件

- MQTT Broker：公共测试用 mqtt.eclipseprojects.io，生产用阿里云/EMQX

- 发布Topic：device/sensor/data（上报数据）

- 订阅Topic：device/control/light（接收控制指令）

### 代码实现

C #include "mqtt_client.h" static esp_mqtt_client_handle_t mqtt_client; // MQTT事件回调 static void mqtt_event_handler(void *handler_args, esp_event_base_t base, int32_t event_id, void *event_data) { esp_mqtt_event_handle_t event = event_data; switch ((esp_mqtt_event_id_t)event_id) { case MQTT_EVENT_CONNECTED: printf("MQTT已连接\n"); // 订阅控制主题 esp_mqtt_client_subscribe(mqtt_client, "device/control/light", 0); break; case MQTT_EVENT_DATA: // 收到控制消息 printf("收到指令: topic=%.*s, data=%.*s\n", event->topic_len, event->topic, event->data_len, event->data); // 解析控制指令（简单示例：1=开灯，0=关灯） if (strncmp(event->data, "1", 1) == 0) { relay_set(true); lv_obj_add_state(sw_light1, LV_STATE_CHECKED); } else { relay_set(false); lv_obj_clear_state(sw_light1, LV_STATE_CHECKED); } break; default: break; } } // 初始化MQTT void mqtt_app_start(void) { esp_mqtt_client_config_t mqtt_cfg = { .broker.address.uri = "mqtt://mqtt.eclipseprojects.io", }; mqtt_client = esp_mqtt_client_init(&mqtt_cfg); esp_mqtt_client_register_event(mqtt_client, ESP_EVENT_ANY_ID, mqtt_event_handler, NULL); esp_mqtt_client_start(mqtt_client); } // 上报温湿度数据 void mqtt_publish_sensor(float temp, float humi) { char payload[64]; snprintf(payload, sizeof(payload), "{\"temp\":%.1f, \"humi\":%.0f}", temp, humi); esp_mqtt_client_publish(mqtt_client, "device/sensor/data", payload, 0, 1, 0); }

### 使用方法

- WiFi连接成功后调用 mqtt_app_start()

- 数据更新任务中定时调用 mqtt_publish_sensor() 上报

- 手机端用MQTT工具（如MQTT Explorer）发指令远程控制

# 四、OTA空中升级（WiFi远程更新固件）

### 原理

ESP32通过HTTP/HTTPS下载新固件到空闲Flash分区，校验通过后切换分区重启，完成升级。

### 前提

- Flash分区表使用 factory + OTA 模式

- 服务器上存放新固件 .bin 文件

### 核心代码

C #include "esp_ota_ops.h" #include "esp_http_client.h" esp_err_t ota_update(const char *url) { esp_http_client_config_t config = { .url = url, .timeout_ms = 60000, }; esp_ota_handle_t update_handle = 0; const esp_partition_t *update_part = esp_ota_get_next_update_partition(NULL); printf("开始OTA升级: %s\n", url); esp_http_client_handle_t client = esp_http_client_init(&config); esp_http_client_open(client, 0); int content_len = esp_http_client_fetch_headers(client); esp_ota_begin(update_part, OTA_SIZE_UNKNOWN, &update_handle); char buf[1024]; int total_read = 0; while (total_read < content_len) { int read_len = esp_http_client_read(client, buf, sizeof(buf)); if (read_len <= 0) break; esp_ota_write(update_handle, buf, read_len); total_read += read_len; } esp_ota_end(update_handle); esp_ota_set_boot_partition(update_part); esp_http_client_cleanup(client); printf("升级完成，3秒后重启\n"); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000)); esp_restart(); return ESP_OK; }

### 集成到UI

添加一个"检查更新"按钮，点击触发OTA：

C // 在create_ui中添加 lv_obj_t *btn_ota = lv_btn_create(lv_scr_act()); lv_obj_t *label_ota = lv_label_create(btn_ota); lv_label_set_text(label_ota, "检查更新"); lv_obj_add_event_cb(btn_ota, ota_btn_cb, LV_EVENT_CLICKED, NULL); // 回调函数 static void ota_btn_cb(lv_event_t *e) { xTaskCreate(ota_update_task, "ota", 8192, NULL, 5, NULL); } void ota_update_task(void *pv) { ota_update("http://你的服务器/firmware_v2.bin"); vTaskDelete(NULL); }

# 五、LVGL多页面切换

### 原理

每个页面是一个独立的 lv_obj（屏幕对象），用 lv_scr_load() 切换显示。

### 代码实现

C // 全局页面对象 static lv_obj_t *scr_main; // 主页 static lv_obj_t *scr_setting; // 设置页 static lv_obj_t *scr_about; // 关于页 // 创建主页 static void create_scr_main(void) { scr_main = lv_obj_create(NULL); // ... 主页内容（之前的控制面板代码放这里） // 跳转到设置页的按钮 lv_obj_t *btn = lv_btn_create(scr_main); lv_obj_align(btn, LV_ALIGN_BOTTOM_RIGHT, -10, -10); lv_obj_t *label = lv_label_create(btn); lv_label_set_text(label, "设置"); lv_obj_add_event_cb(btn, goto_setting_cb, LV_EVENT_CLICKED, NULL); } // 创建设置页 static void create_scr_setting(void) { scr_setting = lv_obj_create(NULL); lv_obj_t *title = lv_label_create(scr_setting); lv_label_set_text(title, "⚙️ 设置"); lv_obj_align(title, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 20); // WiFi设置项、亮度设置项... // 返回主页按钮 lv_obj_t *btn_back = lv_btn_create(scr_setting); lv_obj_align(btn_back, LV_ALIGN_BOTTOM_LEFT, 10, -10); lv_obj_t *label = lv_label_create(btn_back); lv_label_set_text(label, "返回"); lv_obj_add_event_cb(btn_back, goto_main_cb, LV_EVENT_CLICKED, NULL); } // 页面切换回调 static void goto_setting_cb(lv_event_t *e) { lv_scr_load_anim(scr_setting, LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_LEFT, 200, 0, false); } static void goto_main_cb(lv_event_t *e) { lv_scr_load_anim(scr_main, LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_RIGHT, 200, 0, false); }

### app_main中初始化

C // 创建所有页面 create_scr_main(); create_scr_setting(); // 默认加载主页 lv_scr_load(scr_main);

# 六、完整项目架构总结

Plain Text app_main ├─ 硬件初始化 │ ├─ GPIO（继电器） │ ├─ LEDC（PWM调光） │ └─ SPI/LCD（屏幕显示） ├─ 系统组件 │ ├─ NVS Flash │ ├─ WiFi连接 │ └─ MQTT客户端 ├─ LVGL图形 │ ├─ 多页面管理 │ ├─ 控件事件回调 │ └─ 数据显示更新 └─ 业务任务 ├─ 传感器采集任务 ├─ 数据上报任务 └─ OTA升级任务（按需触发）

# 七、生产级项目注意事项

- 看门狗：启用任务看门狗，防止程序跑飞

- 异常恢复：WiFi/MQTT断开自动重连

- 数据掉电保存：NVS存储配置参数（WiFi密码、亮度设置等）

- 低功耗优化：屏幕常亮功耗大，闲置自动熄屏

- 固件分区：OTA双分区，升级失败自动回滚

- 硬件保护：继电器加续流二极管、光耦隔离

需要我把这些功能整合成一个完整的工程文件结构，或者针对某一个功能再深入展开吗？

# PART2_ESP32 + LVGL 智能控制面板完整工程结构

# 一、工程目录结构

Plain Text esp32_smart_panel/ # 项目根目录 ├── CMakeLists.txt # 顶层CMake配置 ├── sdkconfig # 编译配置（menuconfig自动生成） ├── sdkconfig.defaults # 默认配置（提交到Git） ├── partitions.csv # Flash分区表（OTA需要） ├── README.md # 项目说明文档 │ ├── main/ # 主程序目录 │ ├── CMakeLists.txt │ ├── app_main.c # 入口文件（初始化+主循环） │ ├── wifi_connect.c/h # WiFi连接管理 │ ├── mqtt_client.c/h # MQTT通信 │ ├── ota_update.c/h # OTA空中升级 │ │ │ ├── hardware/ # 硬件驱动层 │ │ ├── relay.c/h # 继电器控制 │ │ ├── pwm_led.c/h # PWM调光 │ │ └── sensor.c/h # 温湿度传感器 │ │ │ └── ui/ # UI界面层 │ ├── ui_manager.c/h # 页面管理（切换逻辑） │ ├── scr_main.c/h # 主控制面板 │ ├── scr_setting.c/h # 设置页面 │ └── scr_about.c/h # 关于页面 │ └── components/ # 第三方组件 ├── lvgl/ # LVGL图形库 ├── lvgl_esp32_drivers/ # ESP32显示+触摸驱动 └── sht30/ # 传感器驱动（示例）

# 二、各文件核心内容说明

### 1. 顶层 CMakeLists.txt

CMake cmake_minimum_required(VERSION 3.16) include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake) project(esp32_smart_panel)

### 2. main/CMakeLists.txt

CMake idf_component_register( SRCS "app_main.c" "wifi_connect.c" "mqtt_client.c" "ota_update.c" "hardware/relay.c" "hardware/pwm_led.c" "hardware/sensor.c" "ui/ui_manager.c" "ui/scr_main.c" "ui/scr_setting.c" "ui/scr_about.c" INCLUDE_DIRS "." "hardware" "ui" REQUIRES lvgl esp_wifi mqtt esp_http_client app_update )

### 3. app_main.c（入口文件）

只做初始化调度，不写业务逻辑：

C #include "wifi_connect.h" #include "mqtt_client.h" #include "relay.h" #include "pwm_led.h" #include "sensor.h" #include "ui_manager.h" void app_main(void) { // 1. 硬件初始化 relay_init(); pwm_led_init(); sensor_init(); // 2. 系统初始化 nvs_flash_init(); wifi_init(); mqtt_start(); // 3. UI初始化（含LVGL+驱动+所有页面） ui_init(); // 4. 启动业务任务 xTaskCreate(sensor_task, "sensor", 2048, NULL, 4, NULL); xTaskCreate(data_report_task, "report", 4096, NULL, 3, NULL); // 5. LVGL主循环 while (1) { lv_timer_handler(); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5)); } }

### 4. ui/ui_manager.c（页面管理器）

统一管理所有页面的创建和切换：

C #include "ui_manager.h" #include "scr_main.h" #include "scr_setting.h" #include "scr_about.h" static lv_obj_t *current_scr; void ui_init(void) { lv_init(); lvgl_driver_init(); // 显示缓冲和驱动注册...（之前讲过的代码） // 触摸输入设备注册... // 创建所有页面 scr_main_create(); scr_setting_create(); scr_about_create(); // 默认显示主页 ui_switch_to(SCREEN_MAIN); } void ui_switch_to(screen_id_t id) { switch (id) { case SCREEN_MAIN: lv_scr_load_anim(scr_main, LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_RIGHT, 200, 0, false); break; case SCREEN_SETTING: lv_scr_load_anim(scr_setting, LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_LEFT, 200, 0, false); break; case SCREEN_ABOUT: lv_scr_load_anim(scr_about, LV_SCR_LOAD_ANIM_MOVE_LEFT, 200, 0, false); break; } }

### 5. partitions.csv（OTA双分区表）

Plain Text # Name, Type, SubType, Offset, Size, Flags nvs, data, nvs, 0x9000, 0x6000, phy_init, data, phy, 0xf000, 0x1000, factory, app, factory, 0x10000, 0x1E0000, ota_0, app, ota_0, 0x200000,0x1E0000, ota_1, app, ota_1, 0x3E0000,0x1E0000,

# 三、日常使用操作命令

### 1. 编译烧录

Bash # 配置项目（第一次或改硬件时用） idf.py menuconfig # 编译 idf.py build # 烧录+打开串口（一条龙） idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor # 仅擦除Flash（换项目或出奇怪问题时） idf.py -p /dev/ttyUSB0 erase_flash

### 2. 调试常用

Bash # 查看固件大小 idf.py size # 查看各组件内存占用 idf.py size-components # 生成反汇编（排查崩溃用） idf.py app xtensa-esp32-elf-objdump -d build/main/main.elf > app_disasm.txt

# 四、项目维护与版本管理

### 1. Git版本管理（必做）

#### 初始化仓库

Bash cd esp32_smart_panel git init

#### .gitignore 文件（必须创建）

Plain Text # 编译产物 build/ sdkconfig sdkconfig.old *.bin *.elf *.map # 临时文件 *.log .DS_Store .vscode/ .idea/ # 自动拉取的组件 managed_components/

#### 提交代码

Bash git add . git commit -m "feat: 完成主控制面板UI和继电器控制"

#### 版本号规范

采用 语义化版本：v主版本.次版本.修订号

- v1.0.0：首个正式版本

- v1.1.0：新增设置页面功能

- v1.1.1：修复WiFi断连bug

### 2. 代码提交规范

Plain Text feat: 新增功能 fix: 修复bug refactor: 重构代码 docs: 文档更新 perf: 性能优化 test: 测试相关

# 五、备份与安全

### 1. 多备份策略

| 备份方式 | 用途 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| Git远程仓库（Gitee/GitHub） | 代码版本管理 | 每次功能完成 |
| 本地完整压缩包 | 灾难恢复 | 每月一次 |
| 固件bin文件归档 | 版本回退 | 每次发布 |

### 2. 固件归档

每次发布量产版本，保留对应bin文件：

Plain Text firmware_releases/ ├── v1.0.0/ │ ├── smart_panel_v1.0.0.bin │ └── release_notes.md ├── v1.1.0/ │ └── ...

### 3. 敏感信息保护

不要把WiFi密码、MQTT密钥提交到Git！

创建 config_local.h 放本地配置，加入 .gitignore：

C // config_local.h（本地配置，不提交Git） #define WIFI_SSID "家里的WiFi" #define WIFI_PASS "12345678" #define MQTT_TOKEN "abc123secret"

代码中引用：

C #include "config_local.h"

# 六、功能迭代开发流程

### 新增一个功能的标准步骤

Plain Text 1. 开新分支 git checkout -b feature/add-timer 2. 编码实现 - 写驱动层代码（hardware/） - 写UI页面（ui/） - 在app_main注册初始化 3. 编译测试 idf.py build flash monitor 4. 验证通过后合并 git checkout main git merge feature/add-timer

### 常见迭代方向

| 阶段 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| V1基础版 | 继电器控制+手动开关UI | P0 |
| V1.1 | WiFi+MQTT远程控制 | P1 |
| V1.2 | 温湿度采集+数据上报 | P1 |
| V1.3 | OTA升级 | P2 |
| V2.0 | 定时任务+多场景模式 | P2 |
| V2.1 | 语音控制接入 | P3 |

# 七、常见维护问题处理

### 1. 编译报错怎么办

Bash # 清理重建（80%的编译问题能解决） idf.py fullclean idf.py build # 组件缺失 rm -rf managed_components idf.py reconfigure

### 2. 程序崩溃重启

- 打开串口监视器，查看Backtrace栈回溯

- 用 idf.py monitor 自动解析崩溃地址

- 定位到具体函数，逐行排查

### 3. 换电脑开发

Bash # 1. 安装ESP-IDF环境 # 2. Git克隆项目 git clone xxx/esp32_smart_panel.git # 3. 拉取依赖组件 cd esp32_smart_panel idf.py reconfigure # 4. 直接编译 idf.py build

### 4. ESP-IDF版本升级

- 大版本升级（v4→v5）：新建分支测试，确认兼容再合并

- 小版本升级：直接升级，一般兼容

- 升级后先 idf.py fullclean 再编译

# 八、量产前检查清单

- 所有硬件引脚在menuconfig中配置正确

- WiFi/MQTT参数改为生产环境配置

- 启用看门狗，异常自动重启

- OTA功能测试通过（升级+回滚）

- 固件版本号写入程序，可在关于页查看

- 关闭所有调试日志 printf

- 功耗测试达标

- 归档对应版本源码和固件

需要我把这些文件打包成一个可直接编译运行的模板工程吗？

# PART3_ESP32智能面板完整项目

## 工程已打包完成 ✅

## 工程包含内容（共 27 个文件）

### 分层架构

| 层级 | 目录 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 硬件驱动层 | main/hardware/ | 继电器、PWM 调光、温湿度传感器 |
| 系统组件层 | main/ | WiFi 连接、MQTT 通信、OTA 升级 |
| UI 界面层 | main/ui/ | 主页 / 设置页 / 关于页，三页面切换 |
| 入口调度 | app_main.c | 初始化流程 + 任务调度 |

### 核心功能

- ✅ LVGL 多页面 UI（主控制面板 + 设置 + 关于）

- ✅ 继电器开关控制（GPIO26）

- ✅ PWM 亮度调节（GPIO27）

- ✅ 温湿度数据展示（模拟数据，可换真实传感器）

- ✅ WiFi 自动连接 + 断线重连

- ✅ MQTT 数据上报 + 远程控制

- ✅ OTA 空中升级（双分区）

## 后续使用步骤

# 第一步：解压并配置

bash unzip esp32_smart_panel.zip cd esp32_smart_panel # 1. 复制本地配置文件 cp main/config_local_template.h main/config_local.h # 编辑填入你的WiFi名称密码 # 2. 安装LVGL组件 idf.py add-dependency "lvgl/lvgl^8.4.0" # 3. 克隆显示驱动组件 cd components git clone https://github.com/lvgl/lvgl_esp32_drivers.git cd ..

# 第二步：菜单配置

bash idf.py menuconfig

重点配置三项：

- Partition Table → 选 Custom CSV，填partitions.csv

- LVGL ESP32 Drivers → 选屏幕型号 ST7789 + 触摸型号 + 对应引脚

- LVGL configuration → 色深 16 位、分辨率 240×320

# 第三步：编译烧录

bash idf.py set-target esp32 idf.py build idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor

## 日常维护规范

# 1. 代码版本管理

bash # 初始化Git仓库 git init git add . git commit -m "init: 工程模板v1.0" # 新功能开分支 git checkout -b feature/add-timer # 开发完成后合并回主分支

# 2. 版本号管理

- 固件版本号在 main/ui/scr_about.c 的 FIRMWARE_VERSION 宏修改

- 采用语义化版本：v主版本.次版本.修订号

- 每次发布量产版本，归档对应.bin固件文件

# 3. 配置安全

- config_local.h 已加入 .gitignore，密码密钥不会提交到 Git

- 换电脑开发只需重新创建该文件即可

# 4. 常见维护操作

bash # 清理重建（解决编译怪问题） idf.py fullclean && idf.py build # 查看固件大小 idf.py size # 擦除整片Flash idf.py erase_flash

## 扩展开发建议

按模块添加新功能，每个模块独立 .c/.h 文件，保持分层清晰：

- 加新传感器 → 放 hardware/ 目录

- 加新网络功能 → 放 main/ 根目录

- 加新页面 → 放 ui/ 目录，在 ui_manager.c 注册

需要我针对某个具体模块再深入讲解，或者补充其他功能吗？

|（注：部分内容可能由 AI 生成）